7681-

|  | 1. Szakasz – A keverék és a vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Kereskedelmi név: |  |  |  |  |  | Mold-Stop penészeltávolító szer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.2.Felhasználás: |  |  |  |  |  | A penész megszüntetése klórálló felületeken -csempén, falon, mosdók, mosogatók környékén Biocid termék, baktericid és fungicid hatású Hatóanyaga: nátrium hipoklorit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3.Szállító: |  |  |  |  |  | Satina Gold Kozmetikai Kft |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: |  |  |  |  |  | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: Web: |  |  |  |  |  | 62/ 241-139 satinagold@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz – A veszély meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. az 1272/2008 /EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető H mondatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H302 Lenyelve ártalmas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H315 Bőrirritáló hatású |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H319 Súlyos szemirritációt okoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H335 Légúti irritációt okozhat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok keletkeznek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. az 1999/45/EK irányelv szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EK veszélyjel: Xi irritatív |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék veszélyeire utaló R mondatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 22 Lenyelve ártalmas R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. az 1272/2010/EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi jel/Piktogram:: GHS07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető mondatok: H302, H315, H319, H335, EUH031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301+P330+P331 – LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. Tilos hánytatni. P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P304 + P341 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt meghatározó komponensek: nátriumhipoklorit, nátriumhidroxid. Engedélyek: OTH417-1/2011, BT 002/013/2011, OKBI-VABO/335/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Használati utasítás: a szert hígítás nélkül, 15-20 cm távolságból permetezze a kezelendő felületre, hagyja legalább 20 percig száradni, majd vízzel öblítse le. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Más szerekkel, savakkal együtt nem keverhető, veszélyes klórgáz szabadulhat fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Szakasz – Az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés |  | Konc. |  |  |  |  | CAS szám/ EINECS |  |  | 67/548 EGK EU jel/R | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |
|  | Nátrium hypoklorit /150g/l aktív klór |  | < 5 % |  |  |  |  | 7681-52-9 231-668-3 |  |  | C, N 31, 34, 50 | GHS 05 GHS 07 GHS 09 | Met.Corr. 1. Skin Corr. 1B Eye Dam.1 Resp. Sens. 1 Aquatic Acute | H290 H314 H318 H335 H400 |  |
|  | Nemionos tenzid |  | < 5 % |  |  |  |  | 3332-27-2 222-059-3 |  |  | Xi, N 22, 38, 41, 50 | GHS 07 GHS 05 GHS 09 | Acute Tox. 4 Skin Irrit. 1 Eye Dam. 1 Aqua Acute 1 | H302 H315 H318 H400 |  |
|  | Nátriumhidroxid |  | < 1 % |  |  |  |  | 1310-73-2 215-185-5 |  |  | C - maró 35 | GHS 05 | Met. Corr. 1. Skin Corr. 1A | H290 H314 |  |
|  | A veszélyes összetevők expozicíós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. Az R és H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz – Elsősegély nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Általános információ: |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.Belélegezve: |  |  | A sérültet friss levegőre vinni, panaszok esetén orvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.Bőrrel érintkezve: |  |  | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.Szembe jutva: |  |  | A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása alaposan mellett ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6.Lenyelve: |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Minden esetben orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz - Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyagok |  |  |  |  | Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltókészülék használható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.2.Különleges veszély: |  |  |  |  | Hő hatására mérgező klórgáz szabadulhat fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  |  | Védőöltözet, amely megakadályozza az érintkezést a bőrrel, a szembejutást a keletkező veszélyes füst belélegzését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz – Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Használat esetén ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetre vonatkozó előírások: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal(homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcimkézett edényzetben tárolni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz - Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelés feltételei: |  |  |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei: |  |  |  | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, jól szellőztethető, napfénytől védett helyen, savaktól elkülönítve eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Végfelhasználás |  |  |  | Felületi penész megszüntetésre, eltávolítására |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz – Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei: Hipoklorit /klór/ AK: 1,5 mg/m3 CK: 1,5 mg/m3 Nátriumhidroxid AK: 2 mg/m3 CK: 2 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: | Kerüljük a bőrrel való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk. Külső jellemzők:; sárgás folyadék. Illat:; enyhén szúrós szagú. Szagküszöb érték; nincs adat. pH: /1%-os oldat/; Lúgos 13-14. Olvadáspont/ Fagyáspont; nincs adat. Kezdeti forráspont; nincs adat. Lobbanáspont; nem értelmezhető. Párolgási sebesség; nincs adat. Tűzveszélyesség; nem tűzveszélyes. Gyulladási határ; nem értelmezhető. Gőznyomás; nincs adat. Gőzsűrűség; nincs adat. Relatív sűrűség; ~1,005 g/1. Oldékonyság; vízben korlátlanul elegyedik. Öngyulladási hőmérséklet; nem értelmezhető. Bomlási hőmérséklet; nincs adat. Viszkozitás; nincs adat. Robbanásveszélyes tulajdonságok; nincs adat. |  |
|  | 10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség: |  |  |  |  |  |  |  |  | Savakkal reagál |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Stabilitás: |  |  |  |  |  |  |  |  | Hőhatás kerülendő, normál körülmények között alig bomlik. |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.Veszélyes reakciók: |  |  |  |  |  |  |  |  | Savakkal klórgáz szabadulhat fel |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  |  |  |  |  |  | Magas hőmérséklet |  |  |  |  |  |
|  | 10.5.Nem összeférhető anyag: |  |  |  |  |  |  |  |  | Savak, aluminium. Nem keverendő más tisztítószerekkel |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermék: |  |  |  |  |  |  |  |  | klóroxidok |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.Lenyelve: |  |  |  | száj-, nyelőcső-, gyomor- és bélnyálkahártya irritáció alakulhat ki, marásos sérülést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.Bőrre kerülve: |  |  |  | Irritatív hatású |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.Szembe jutva: |  |  |  | Irritatív, maró hatású, maradandó szemkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4.Belélegezve: |  |  |  | Irritatív hatású lehet a légző rendszerben, köhögtető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.5. Mutagenitás: |  |  |  | nem várható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.6. Rákkeltő hatás: |  |  |  | Jelentős, vagy kritikus hatás nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.7. Célszervi toxicitás: |  |  |  | Nincs kisérleti eredményből származó adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre nincs adat, az összetevőkre az alábbiak: Nátriumhypoklorit LC50 /halak, 96h/ 0,3-0,6 mg/l Nátriumhidroxid LC50 /halak, 96h/ 45-125 mg/l Tenzid LC50 /halak, 96h/ 1-10mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a tenzid biológiai lebonthatósága >80%, megfelel a 648/2004 EC rendelet által előírtaknak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumuláció: nem várható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. Talajban mobilitás: nincs adat, a keverék vízoldható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. PBT és vPvB értékelés: nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások: a környezetbe ne kerüljön, pH eltolódást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltak az irányadók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Nem engedhető a szennyvízcsatornába Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. EWC kód 16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz - Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szert csak jól záródó, megfelelő szilárdságú csomagolóanyagban szabad szállítani. A nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények szerinti osztályozás, a korlátozott mennyiség szállítására vonatkozó előírások figyelembevétele mellett szállítható. LQ /korlátozott mennyiség/ 5L Csomagolási egységek 500 ml /pumpás szórófejjel ellátott flakon Gyűjtőcsomagolás: zsugorfóliában 12 db/csomag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz - Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biocid rendelet: 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet és módosításai Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munka- védelemről. Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai. Hulladék: a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csoma- golási hulladék kezelésének részletes szabályairól. Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó közösségi joganyagok: REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK); DSD és DPD irányelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai Biocid joganyagok: 98/8/EC irányelv és módosításai; 1451/2007/EK rendelet és módosításai és az 528/2012/EU rendelet 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem történt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.Szakasz – Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő veszélyes összetevők R-mondatai: R 22 Lenyelve ártalmas R 31 Savval érintkezve mérgező gázok keletkezhetnek R 34 Égési sérülést okoz R 35 Súlyos égési sérülést okoz R 38 Bőrizgató hatású. R 50 Savakkal nem keverhető Az adatlapban szereplő H mondatok H290 Fémekre korrozív hatással lehet H302 Lenyelve ártalmas H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit Bőr irritáció Skin Corr Bőr marás Eye Dam Szem károsodás Met. Corr. Fémekre maró hatású Resp. Sens Légúti érzékenység Aq. Acute Vízi környezetre veszélyes. A biztonsági adatlap megváltozott szakaszai: mindegyik szakaszban történt változás Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |