BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes keverékhez

a 453/2010/EU bizottsági rendelet, az 1907/2006/EK EPT rendelet, a 2000. évi XXV. törvény és a 
44/2000. (XI. 23.) EüM rendelet, 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet. szerint


Kiállítva:


2014.03.24.





2014-1.0 verzió

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító:

RIA Sept kézfertőtlenítő szer

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Baktericid (MRSA) és fungicid hatású kézfertőtlenítő szer, csak foglalkozásszerű felhasználóknak.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Kerese bt.

2225 Üllő, Hatháza u. 3.

Tel.: 06,70 3147554

Fax: 06,29 340688

e-mail: kerese1@t-email.hu
web: www.kerese.hu 

Biztonsági adatlapért felelős személy:

kerese1@t-email.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:
Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety)

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) Budapest, HU

Telefon: +36 80 20 11 99 (0-24 h, HU-EN) 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

A termék a 44/2000. EüM rendeletben meghatározott osztályozás szerint veszélyes keveréknek számít.

Besorolás: 


Xi irritatív R38, R41, N környezeti veszély R50.

Az R-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban!

2.2. Címkézési elemek 

Termék neve:


RIA Sept kézfertőtlenítő szer

Veszélyjel:


    Xi

N

 INCLUDEPICTURE "http://www.fjokk.hu/magyaricsc/images/dansymxi.gif" \* MERGEFORMATINET 





Irritatív

Környezeti veszély
R számok és mondatok:

R38 Bőrizgató hatású.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
S számok és mondatok:

S25 Kerülni kell a szembejutást.

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

S39 Szem-/arcvédőt kell viselni.

S57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/

Biztonsági adatlap

Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedély száma:

………………….
Készítmény típusa:

Folyékony koncentrátum.
Felhasználói kör:


Professzionális.

Biocid hatóanyag:

7,5 g/kg Kvaterner ammónium vegyület, Benzil-C12-16-alkildimetil-klorid (CAS: 

68424-85-1; EU: 270-325-2).
Antimikrobiális spektrum:

Baktericid (MRSA), fungicid.
Alkalmazási terület:

Felhasználható minden olyan helyen ahol a kézmosáson kívül a kéz hatékony 

fertőtlenítésére is szükség van, elsősorban az élelmiszeripari üzemek, konyhák, cukrászdák, köz- és betegellátó intézmények, iskolák, óvodák és minden olyan közös helyszín ahol sok ember megfordul és a közös használatú tárgyak, helyiségek igénybevétele révén (pl. fürdők, közös zuhanyzók, stb.) a fertőzés kockázata nagy és nehezen megelőzhető. Alkalmazható a fertőzés elkerülése érdekében egyéb testfelületek higiénés ápolására is, a közös használatú helyiségek, eszközök igénybevétele után.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:

A termék összetételénél fogva az intenzív fertőtlenítő hatás mellett (30 másodperc) tisztító hatással is rendelkezik. A szerből 1-2 ml-t illetve a felület befedéséhez szükséges mennyiséget kell a száraz vagy enyhén nedves tenyérbe vagy az ápolandó testfelületre adagolni és a teljes felületen egyenletesen szétmasszírozni.

Ügyeljünk arra, hogy a szerből a felület minden pontjára kerüljön, mert ellenkező esetben fertőző gócok maradhatnak. Javasolt alkalmazási koncentráció: hígítatlan állapotban Javasolt hatásidő: 30 másodperc. 30 másodperces hatásidő után a szert folyó vízzel le kell öblíteni. Az öblítés addig tartson, ameddig eltávolítjuk a szermaradványokat. Szárítás: egyszer használatos kéztörlővel, vagy meleg levegőáramban.

Figyelmeztetések:

A szert más kézmosó készítménnyel nem szabad keverni. A készítményt nyálka-

hártyákon és szemkörnyéki területen nem szabad alkalmazni. 
Elsősegély-nyújtás:

Ha a készítményből a szembe kerül, azt azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz 

kell vinni a sérültet.

Szennyezés-mentesítés:

A kiömlött anyagot határoljuk el, s lehetőleg hasznosítsuk újra.
Környezetvédelem/Ökotoxikológia:

Hígítatlanul, ártalmatlanítás nélkül vagy nagyobb mennyiségben ne engedjük a 

környezetbe jutni.

Hulladékkezelés:


A szermaradék, a hulladék és a kiürült, tisztítatlan göngyöleg is veszélyes hulladék-

ként kezelendő. Adjuk át engedéllyel rendelkező hulladék-feldolgozónak.
Tárolás, eltarthatóság:

Bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, szobahőmérsékletű helyiségben 

kell tárolni, élelmiszertől elkülönítve. Eredeti bontatlan csomagolásban az előírt tárolási körülmények között minőségét a gyártástól számított 2 évig megőrzi.

Nettó mennyiség:

0,5 literes pumpás; 0,05 és 0,2 literes habosítófejes; 1 literes utántöltő; 5, 10, 20 literes 

műanyag kanna, 500 és1000 literes tartály.
Gyártási tételszám/idő: 

...................................

Eltartható:


A gyártástól számított két évig.

Gyártó/forgalmazó:

Kerese bt.

2225 Üllő, Hatháza u. 3.

Tel.: 06,70 3147554

Fax: 06,29 340688

e-mail: kerese1@t-email.hu
web: www.kerese.hu 

2.3. Egyéb veszélyek:

Nincs elérhető információ.
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.2. Keverékek 

	%
	Összetevő
	Azonosítók
	Besorolás

	< 30
	Amides, C8-18 (even

numbered) and C18-unsat.,

N, N-bis(hydroxyethyl), Kókusz DEA, 
nem ionos felületaktív anyag
	EU: 931-329-6

REACH regisztráció:

01-2119490100-53-xxxx
	CLP: Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 2. H411

44/2000. EüM rendelet: Xi [image: image2.png]


 irritatív R38, R41

	7,5
	Quaternary ammonium compounds, C12-C16 alkylbenzyldimethylammonium chloride; C12-C16 alkil-benzil-dimetilammónium-klorid; Kvaterner ammónium vegyület, Benzil-C12-16-alkildimetil-klorid; kationos felületaktív anyag
	CAS: 68424-85-1
EU: 270-325-2 

REACH regisztráció: biocidként mentes
	CLP: Acute Tox. oral 4 H302, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1, H318,

Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 

44/2000. EüM rendelet: Xn [image: image3.png]


 ártalmas R22, C [image: image4.png]


 maró R34, N [image: image5.png]


 környezeti veszély R50

	≤ 5
	propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol; Izopropanol, Izopropil-alkohol
	CAS: 67-63-0

EU: 200-661-7

REACH regisztráció:

01-2119457558-25-0000
	CLP: Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

44/2000. EüM rendelet: F [image: image6.png]


 Tűzveszélyes R 11, Xi [image: image7.png]


 irritatív R36, R67


A H- és R-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban!

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Elsősegélynyújtók védelme: 
Szemvédőt kell viselni.

· BELÉGZÉS: 


Elsősegély-nyújtás általában nem szükséges. A sérültet távolítsuk el a veszély-

övezetből, helyezzük friss levegőn nyugalomba. Ha a sérült nem lélegzik vagy eszméletlen, szükség szerint alkalmazzunk újraélesztést (szív-masszázs vagy szájból-szájba lélegeztetés) ill. térítsük eszméletére.

· BŐRRE JUTÁS:

Elsősegély-nyújtás általában nem szükséges. A termékkel szennyeződött ruházatot 

távolítsuk el. Az érintett bőrfelületet mossuk le bőven vízzel. Nagyobb testfelület szennyeződésekor zuhanyozzunk. 

· SZEMBE JUTÁS: 

Mentőt kell hívni (104). Ha a sérültnek kontaktlencséje van, s könnyen eltávolítható, 

akkor óvatosan távolítsuk el. A szemhéjak szétnyitása mellett a sérült szemet azonnal öblítsük ki tiszta, langyos, folyó vízzel min. 20 percig, miközben a sérült szemgolyóját lassan körbe forgatja, hogy a szemöblítés mindenhova eljusson. Azonnal biztosítsunk szemészeti ellátást.

· LENYELÉS: 


Ha a sérült eszméletén van, száját tiszta vízzel öblítsük ki, s bőségesen itassunk vizet 
vele. Hánytatni tilos. Önkéntelen hányás esetén a sérültet előre fordítva, fejét alátámasztva akadályozzuk meg a visszanyelést és az aspirációt. Biztosítsunk orvosi ellátást.
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:

· BELÉGZÉS: 


Köhögés, légúti irritáció.
· BŐR: 


Nem jellemző. Egyéni bőrirritáció és bőrszenzibilizáció előfordulhat.
· SZEM: 


Mennyiségtől függően viszketés, szemirritáció, vörösödés, fájdalom, homályos látás, 
(súlyos) szemkárosodás, szaruhártya sérülés.

· LENYELÉS: 


Hányinger, hányás.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

A készítmény szembe jutása esetén azonnali szakorvosi ellátás szükséges.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyag:

Vízpermet, tűzoltópor, alkoholálló hab.
Alkalmatlan oltóanyag:

Erős vízsugár, nem alkoholálló hab.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Égéskor felszabadulhatnak szén- és nitrogén-oxidok /CO, CO2, NOx/.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:
Zárt rendszerű légzőkészülék (EN 14593-1), teljes védőruha (EN 14605). Az oltás-

ban részt nem vevő, illetéktelen és védőfelszerelés nélküli személyeket távolítsuk el a veszélyövezeten kívülre. Az égéskor felszabaduló mérgező gázok földközelben is terjednek. A zárt veszélyeztetett, tartályokat vízpermettel hűtsük. A tűzoltáshoz használt vizet elkülönítetten vissza kell gyűjteni. Csatornába nem engedhető. A tűzoltási maradékot és a szennyezett oltóvizet megfelelően ártalmatlanítsuk.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Használjunk a helyzetnek megfelelő személyi védőfelszerelést (védőszemüveg – tűz esetén teljes álarcos légzésvédő kombinált /A2B2E2/ szűrőbetéttel). A termék kiömlése csúszásveszélyt jelent. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

A kiömlött anyagot határoljuk el, s lehetőleg hasznosítsuk újra. Hígítatlanul, ártalmatlanítás nélkül vagy nagyobb mennyiségben ne engedjük a környezetbe jutni. Nagy mennyiség kiszabadulásakor értesítsük az illetékes hatóságokat (katasztrófa-védelem: 112).

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kiömlött anyagot határoljuk el, s lehetőleg hasznosítsuk újra. Kisebb kiömlésnél ronggyal vagy inert abszorbenssel itassuk fel, majd – a csúszásveszély elkerülésével – bő vízzel mossuk el. Nagyobb kifolyásnál gáttal kerítsük el, s nagyobb részét szivattyúzzuk fel újrahasznosításra, a többit itassuk fel inert abszorbenssel. A területet szellőztessük, és – a csúszásveszély elkerülésével – bő vízzel mossuk fel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:
Lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Műszaki előírások:

Tervezzünk szemöblítő berendezést, ill. lefolyómentes padlózatot és megfelelő 
szellőztetést/elszívást – a padlószinten is.

Tűz- és robbanásvédelmi előírás:
Légzésvédőt készenlétben tartani tűz esetére.

Biztonságos kezelés:

Kerüljük a termék szemmel való érintkezését. Használjunk védőszemüveget. A 
használaton kívüli tartályokat szorosan zárjuk le.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:

Bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, szobahőmérsékletű helyiségben 

kell tárolni, élelmiszertől elkülönítve. Eredeti bontatlan csomagolásban az előírt tárolási körülmények között minőségét a gyártástól számított 2 évig megőrzi. Gyer-mekek kezébe nem kerülhet.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Baktericid (MRSA) és fungicid hatású kézfertőtlenítő szer, csak foglalkozásszerű felhasználóknak.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek:
A termékre illetve a komponenseire meghatározott munkahelyi expozíciós határ-

értékek az adatlap kibocsátásakor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben.

	Megnevezés
	 CAS-szám
	 AK-érték 
mg/m3
	 CK-érték 
mg/m3
	 MK-érték 
mg/m3
	 Jellemző 
tulajdonság/hivatkozás

	 2-PROPIL-ALKOHOL
	 67-63-0
	 500
	 2000
	 
	 b, i
	 II.1.

	b:
	 bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe;

	 i:
	 ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat);

	
	 
	 CSÚCSKONCENTRÁCIÓ

	 Kategória jele
	 KATEGÓRIA (BESOROLÁS)
	 ÉRTÉKE (CK)(a)
	 IDŐTARTAMA (perc)
	 MŰSZAKONKÉNTI GYAKORISÁGA(b)

	 II. 
	 FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül 
II.1: Felezési idő <2 óra
	 4 x ÁK
	 15
	 4


DNEL:

Az alapanyagokra vonatkozó információk:

Kvaterner ammónium vegyület, Benzil-C12-16-alkildimetil-klorid:

Dolgozók:

Hosszantartó, szisztematikus, belégzés:

3,96 mg/m3
Hosszantartó, szisztematikus, bőr:
5,7 mg/testsúly kg/nap

Fogyasztók:

Hosszantartó, szisztematikus, belégzés:

1,64 mg/m3
Hosszantartó, szisztematikus, bőr:
3,4 mg/testsúly kg/nap

Hosszantartó, szisztematikus, lenyelés:

3,4 mg/testsúly kg/nap

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsat., N, N-bis(hydroxyethyl):

Dolgozók:

Hosszantartó, szisztematikus, bőr:
4,16 mg/testsúly kg/nap

Hosszantartó, szisztematikus, belégzés:

73,4 mg/m3
Hosszantartó, helyi, bőr:

0,09 mg/cm2
Fogyasztók:

Hosszantartó, szisztematikus, belégzés:

21,73 mg/m3
Hosszantartó, szisztematikus, bőr:
2,5 mg/testsúly kg/nap

Hosszantartó, szisztematikus, lenyelés:

6,25 mg/testsúly kg/nap

Hosszantartó, helyi, bőr:

0,056 mg/cm2
Propán-2-ol:

Dolgozók:

Hosszantartó, szisztematikus, belégzés:

500 mg/m3
Hosszantartó, szisztematikus, bőr:
888 mg/testsúly kg/nap

Fogyasztók:

Hosszantartó, szisztematikus, belégzés:

89 mg/m3
Hosszantartó, szisztematikus, bőr:
319 mg/testsúly kg/nap

Hosszantartó, szisztematikus, lenyelés:

26 mg/testsúly kg/nap

PNEC:

Az alapanyagokra vonatkozó információk:

Kvaterner ammónium vegyület, Benzil-C12-16-alkildimetil-klorid:

Édesvíz:



0,0009 mg/l

Tengervíz:


0,00096 mg/l

Szakaszos kibocsátás:

0,00016 mg/l

Édesvízi üledék:


12,27 mg/kg

Tengervízi üledék:

13,09 mg/kg

Szennyvízkezelő telep:

0,4 mg/l

Talaj:



7 mg/kg

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsat., N, N-bis(hydroxyethyl):

Édesvíz:



2,4 µg/l

Tengervíz:


0,24 µg/l

Édesvízi üledék:


14,5 µg/kg 

Szennyvízkezelő telep:

830 mg/l

Talaj:



6,48 µg/kg

Propán-2-ol:

Édesvíz:



140,9 mg/l

Tengervíz:


140,9 mg/l

Édesvízi üledék:


552 mg/kg 

Tengervízi üledék:

552 mg/kg 

Talaj:



28 mg/kg

8.2. Az expozíció ellenőrzése:
Biztosítsunk megfelelő szellőzést!
Egyéni védőeszközök:

· LÉGZÉSVÉDELEM: 

Megfelelő szellőzés esetén nincs előírva. Tűz esetén teljes álarcos légzésvédő  kom-
binált /A2B2E2/ szűrőbetéttel vagy zárt rendszerű légzőkészülék.
· KÉZVÉDELEM (EN 374):
Nincs előírva. Egyéni érzékenység esetén ne dolgozzunk a termékkel, vagy használ-

junk megfelelő védőkesztyűt (pl. butil-gumi, Viton, nitril-gumi).
· BŐR- ÉS TESTVÉDELEM (EN 465):

Munkaruha.

· SZEMVÉDELEM (EN 166): 
Szorosan záró védőszemüveg használata kötelező. Szemöblítő palack tiszta vízzel.

Környezetvédelmi expozíció-ellenőrzések:

Hígítatlanul, ártalmatlanítás nélkül vagy nagyobb mennyiségben ne engedjük a 

környezetbe jutni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Megjelenés:


Folyadék.
Szín:



Színtelen - enyhén sárgás.
Szag:



Jellegzetes, illatosított.
pH:



5,5-7.
Forráspont:


Nincs elérhető adat.

Lobbanáspont:


Nincs elérhető adat.

Gőznyomás:


Nincs elérhető adat.

Gőzsűrűség:


Nincs elérhető adat.

Relatív sűrűség:


1,00-1,09.
Oldhatóság vízben:

Oldódik.

n-oktanol/víz megoszlási hányados:

Nincs elérhető adat.

Viszkozitás:


Nincs elérhető adat.

9.2. Egyéb információk: 

Nincs további elérhető adat.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség:

A termék biocid.
10.2. Kémiai stabilitás:

A termék normál kezelési és tárolási körülmények közt stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

Más fertőtlenítőszerekkel keverve csökkenhet a szer hatékonysága. 

10.4. Kerülendő körülmények:
Hevítés, közvetlen napsugárzás.
10.5. Nem összeférhető anyagok:
Más fertőtlenítőszerek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek:
Égéskor felszabadulhatnak szén- és nitrogén-oxidok /CO, CO2, NOx/.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

Magára a termékre nincsenek toxikológiai vizsgálatok. A termék toxikológiai tulajdonságai a hatályos EU szabályozás számítási eljárása alapján lett meghatározva, mint irritatív keverék. Szembe jutva súlyos szemkárosodást okoz.

A termék nem tartalmaz karcinogén, mutagén és reprodukciót gátló hatású anyagokat.

Az alapanyagokra vonatkozó információk:

Kvaterner ammónium vegyület, Benzil-C12-16-alkildimetil-klorid:

LD50 (szájon át, patkány):

397,5 mg/kg; 300-2000 mg/kg
LD50 (bőrön át, patkány):

800-1420 mg/kg 

LD50 (bőrön át, nyúl):

3412,5 mg/kg 

Bőrirritáció:

- nyúl:



Maró.

- emlős:



Maró.

Szemirritáció:


Maró.

Szenzibilizáció (tengeri malac):
Nem érzékenyítő (EU B.6 bőrszenzibilizációs teszt).

Mutagenitás:


Negatív (OECD 471 bakteriális reverz mutációs teszt, OECD 473 in vitro emlős 

kromoszóma aberrációs teszt, OECD 476 in vitro emlős csírasejt génmutációs teszt).
Reprodukciós toxicitás:

NOAEL, szájon át (OECD 416 két generációs reprodukciós toxicitási vizsgálat, 

patkány)

Teratogenitás:


NOAEL, szájon át: 30 mg/kg (OECD 416 két generációs reprodukciós toxicitási 

vizsgálat, nyúl)

Krónikus toxicitás:

NOAEL: 47,5 mg/kg/nap (OECD 409 ismételt dózisú 90 napos toxicitási vizsgálat 

szájon át, nem rágcsálókon)

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsat., N, N-bis(hydroxyethyl):
LD50 (szájon át, patkány):

> 2000 mg/kg 

LD50 (bőrön át, nyúl):

> 2 g/kg

Bőrirritáció:


Mérsékelten irritatív.

Szemirritáció:


Súlyosan irritatív.

Szenzibilizáció (tengeri malac):
Nem érzékenyítő (bőrszenzibilizációs teszt).

Mutagenitás:


Negatív (OECD 471 bakteriális reverz mutációs teszt, OECD 474 in vivo emlős 

erythrocyte mikrosejt teszt).

Krónikus toxicitás:

NOAEL (szub-akut, szájon át, patkány, 28 nap): > 750 mg/kg

NOEL (szubkrónikus, szájon át, patkány, 90 nap): 50 mg/kg.

Propán-2-ol:

LD50 (szájon át, patkány):

> 2000 mg/kg (nem GLP, irodalmi adat).

LD50 (bőrön át, nyúl):

> 2000 mg/kg (nem GLP, irodalmi adat).

Bőrirritáció (nyúl):

Nem irritatív.

Szemirritáció (nyúl):

Irritatív (nem GLP, irodalmi adat).

 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció (tengeri malac):

Nem érzékenyítő (Buechler teszt, nem GLP, irodalmi adat).

Mutagenitás:


Nem mutagén (Ames teszt, Salmonella typhimurium-mal és nélküle, nem GLP, 

irodalmi adat).
12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás: 


Magát a terméket nem vizsgálták, de tartalmaz vízminőséget veszélyeztető 

anyagokat. A termék ökotoxikológiai tulajdonságai a hatályos EU szabályozás számítási eljárása alapján lett meghatározva. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Az alapanyagokra vonatkozó információk:

Kvaterner ammónium vegyület, Benzil-C12-16-alkildimetil-klorid:

Akut:

LC50 (hal, sztatikus, 96 h):

0,515 mg/l (EPA OPPTS); 0,85 mg/l.

EC50 (Daphnia, sztatikus, 48 h):
0,016 mg/l (EU C.2 akut toxicitási vizsgálat).

ErC50 (alga, sztatikus, 96 h):
0,03 mg/l (OECD 201 növekedésgátlási teszt, növekedési sebesség).

EC50 (baktérium, szemi-sztatikus, 3 h):

7,75 mg/l (OECD 209 aktivált iszap, légzésgátlási teszt).

M-tényező:


10

Krónikus:

EC10 (alga, sztatikus, 72 h):
0,009 mg/l (OECD 201 növekedés gátlási teszt).

EC10 (alga, sztatikus, 72 h):
0,096 mg/l (ISO 10253:2006 tengeri alga, növekedésgátlási teszt Skeletonema 

costatum-mal és Phaeodactylum tricornutum-mal).

EC10 (baktérium, 30 perc):
4 mg/l (OECD 209 aktivált iszap, légzésgátlási teszt).

NOEC (Daphnia Magna, szemi-sztatikus, 21 nap):

0,025 mg/l (OECD 211 reprodukciós teszt).

NOEC (hal, 28 nap felújítás):
0,032 mg/l.
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsat., N, N-bis(hydroxyethyl):

Akut:

LC50 (hal, 96 h):


2,4 mg/l.
EC50 (Daphnia, 48 h):

3,2 mg/l.

EC50 (alga, 72 h):


18,6 mg/l.

Krónikus:

NOEC (hal, 28 nap):

0,32 mg/l.

NOEC (Daphnia, 21 nap):

0,07 mg/l.

NOEC (alga, 72 h):

2 mg/l.

Propán-2-ol:

LC50 (Leuciscus idus melanotus, 48 h):

> 100 mg/l (sztatikus, nem GLP, irodalmi adat).

EC50 (Daphnia magna, 72 h):
> 100 mg/l (sztatikus, nem GLP, irodalmi adat).

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

A komponensek között szereplő felületaktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK számú rendeletben lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak és a 73/404/EGK, a 73/405/EGK és 82/242/EGK tanácsi irányelvekben előírt követelményeknek. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a mosószer gyártó kérésére megtekinthetők.
Az alapanyagokra vonatkozó információk:

Kvaterner ammónium vegyület, Benzil-C12-16-alkildimetil-klorid:

biológiailag könnyen lebomlik

60 % (BOI, OECD 301 D, 28 nap, zárt palack teszt)

95,5 % (OECD 301B, 28 nap, könnyű biológiai lebonthatóság – CO2 kibocsátási teszt)

64 % (70 nap)

63 % (OECD 301D, 28 nap, könnyű biológiai lebonthatóság – zárt palack teszt)

felezési idő vízben, édesvíz: 365 nap

fotolízis, 50 %: 0,26 nap
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsat., N, N-bis(hydroxyethyl):

Biológiailag könnyen lebomlik.

> 60 % (OECD 301D, 28 nap, könnyű biológiai lebonthatóság – zárt palack teszt)

Propán-2-ol:


Biológiailag könnyen lebomlik.

> 70 % (aerób,10 nap, 7 mg/l, nem GLP, irodalmi adat).

12.3. Bioakkumulációs képesség:
Nincs elérhető információ.
Az alapanyagokra vonatkozó információk:

Kvaterner ammónium vegyület, Benzil-C12-16-alkildimetil-klorid:

log Pov: 0,5 – BKF: - (alacsony)

log Pov: 2,75 – BKF: 67,62-160 (magas)

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsat., N, N-bis(hydroxyethyl):

log Pov: - – BKF: 65,36 (alacsony)

12.4. A talajban való mobilitás:
A termék vízben jól oldódik.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termékre nem történt PBT és vPvB értékelés.

12.6. Egyéb káros hatások:
Hígítatlanul, ártalmatlanítás nélkül vagy nagyobb mennyiségben ne engedjük a 

környezetbe jutni.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek:


Ajánlások: 


Tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági előírásokat. A szermaradékra és a hulladékokra 

a 2012. évi CLXXXV. törvény, 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, a csomagolásokra a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet figyelembe vételével kell eljárni.

Európai Hulladék Jegyzék (EWC) szám:

Az általunk javasolt EWC számok csak ajánlások, amit a hulladék keletkezési körülményei módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség:

- szermaradék:


A szermaradék veszélyes hulladékként kezelendő. Adjuk át engedéllyel rendelkező 

hulladék-feldolgozónak.
	07
	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

	07 04
	szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

	07 04 01*
	vizes mosófolyadékok és anyalúgok


- hulladék:


A hulladék veszélyes hulladékként kezelendő. Adjuk át engedéllyel rendelkező 

hulladék-feldolgozónak.
- kiürült, tisztítatlan göngyöleg:
A kiürült, tisztítatlan göngyöleg is veszélyes hulladékként kezelendő. Adjuk át 

engedéllyel rendelkező hulladék-feldolgozónak.
	15
	HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

	15 01
	csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)

	15 01 10*
	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok


- A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás estén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak kell megfelelni.
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A szállítási előírások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO-TI, IATA-DGR, DOT) osztályozási rendszerei szerint a termék számít veszélyes árunak számít.

14.1. UN-szám:


3082

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

- a fuvarbejegyzésnél használatos azonosító:

UN3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

(Kvaterner ammónium vegyület, Benzil-C12-16-alkildimetil-klorid), 9, III, (E)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Quaternary ammonium compounds, C12-C16 alkylbenzyldimethylammonium chloride)
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

9

- osztályozási kód: 

M6

- veszélyességi bárcák:

9  + „hal-fa”  [image: image8.png]


[image: image9.png]



- szállítási kategória:

3

- alagút-korlátozási kód:

E

- veszélyt jelölő számok:

90

14.4. Csomagolási csoport:
(PG) III

- csomagolási információk:
P001, PP1 – IBC03 – LP01 – R001 – MP19

- tartányos szállítás:

LGBV

- jármű:



AT

14.5. Környezeti veszélyek:
A környezetre és a vízi (édes- és tengervízi) környezetre veszélyes.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. Vízi és légi szállítás előtt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival.

- különleges előírások:

274, 335, 601 – V12 –CV13

- korlátozott mennyiség:

5 liter

- engedményes mennyiség:
E1

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás:

- mobiltartányos/ömlesztett szállítás:
T4, TP1, TP29 - Ömlesztett szállítása nem tervezett. Csak küldeménydarabként szállítható.

Megjegyzés: Az adatlap kiállításakor a fenti szállítási előírások érvényesek, de a szállítási szabályozások 1-3 évente változnak, ezért ha az adatlap kiállításának dátumhoz képest már legalább egy év eltelt, akkor célszerű egyeztetni szállítási biztonsági tanácsadójával.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. cím szerint kiadott engedélyek:

Nincsenek.

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. címben felsorolt korlátozások:

Nincsenek.

96/82/EK tanácsi irányelv I. mellékletében megnevezett anyagok:

Nincsenek.

SEVESO II:


propan-2-ol
	1. oszlop
	2. oszlop
	3. oszlop

	Veszélyes anyag veszélyességi osztályok
	Küszöbmennyiség (tonnában)

	
	alsó
	felső

	7. b) tűzveszélyes folyadékok
[ha az anyagra vagy készítményre a 3. b) 2. megjegyzés definíciója vonatkozik]
	5 000 
	50 000 


RIA Sept kézfertőtlenítő szer; Kvaterner ammónium vegyület, Benzil-C12-16-alkildimetil-klorid
	1. oszlop
	2. oszlop
	3. oszlop

	Veszélyes anyag veszélyességi osztályok
	Küszöbmennyiség (tonnában)

	
	alsó
	felső

	9. környezetre veszélyes anyagok és készítmények R-mondatokkal kiegészítve:

(I) R50: nagyon mérgező a vízi szervezetekre (beleértve az R50/53)
	100 
	200 


Vonatkozó EU jogszabályok:

A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
A Bizottság határozata (1995. július 12.) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos Bizottság létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)

1973. évi nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről

MARPOL 73/78 – konszolidált kiadás, 2006, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7

IBC szabályzat, 2007. évi kiadás, London, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6

IMO Tengerikörnyezet-védelmi Bizottságának (MEPC).2/Circular számú körlevél, Provisional categorization of liquid substances (A folyékony anyagok ideiglenes kategorizálása), 14. változat

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (EGT-vonatkozású szöveg)

A Bizottság 414/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 6.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A Bizottság 1451/2007/EK rendelete (2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról (EGT-vonatkozású szöveg)

Vonatkozó magyar jogszabályok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól

204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:
Nem történt.
16. SZAKASZ: Egyéb információk

A 2. és 3. szakaszban lévő R- és H-mondatok:

H225



Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H302



Lenyelve ártalmas.

H314



Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315



Bőrirritáló hatású.

H318



Súlyos szemkárosodást okoz.

H319



Súlyos szemirritációt okoz.

H336



Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H400



Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410



Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411



Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R11



Tűzveszélyes.
R22



Lenyelve ártalmas.

R34



Égési sérülést okoz.

R36



Szemizgató hatású.
R38



Bőrizgató hatású.
R41



Súlyos szemkárosodást okozhat.
R50



Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
R67



Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
Rövidítések:

HU




Magyarország

HU-EN



magyar-angol

EK / EU 


Európai Közösség / Európai Unió

EGK / EGT


Európai Gazdasági Közösség / Európai Gazdasági Térség

UN / ENSZ


United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége

REACH



Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

CLP



CLP: classification, labelling and packaging / osztályozás, címkézés és csomagolás
ADR



A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

RID



A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi 

fuvarozási egyezmény B. függelékének 1. melléklete

ADN



A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás,

IMDG



A veszélyes áruk tengeri szállításának szabályzata, ISBN 978-92-8001-4214-3 
(Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, 2006. évi kiadás)

ICAO



A veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki 
utasítások, IATA, 2007-2008. évi kiadás

SEVESO 


A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről

CAS




Chemical Abstracts Service

EN



Európai szabvány

PBT




perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

vPvB




nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

LD50



Lethal dose 50 / heveny mérgezőképesség (közepes halálos dózis)
LC50



Lethal concentration 50 / heveny mérgezőképesség (közepes halálos koncentráció)
EC50 



Az anyag tényleges koncentrációja, amely a legnagyobb válaszreakció 50 %-át

eredményezi.

Flam. liq.


Tűzveszélyes folyadék és gőz

Skin Irrit.


Bőrirritáció

Eye Dam.


Szemkárosodás

Eye Irrit.


Szemirritáció

STOT SE


Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció

Aquatic Acute


Vízi akut

Aquatic Chronic


Vízi krónikus

EPT



Európai Parlament és a Tanács

Korm.



Kormány

EüM



Egészségügyi Minisztérium

SzCsM



Szociális és Családügyi Minisztérium

BM



Belügyminisztérium
VM



Vidékfejlesztési Miniszter
KPM



Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium

KM



Közlekedési Minisztérium

Felhasználási korlátozások:
Kizárólag ipari vagy közületi felhasználásra ajánlott, csak foglalkozásszerű 

felhasználóknak – ne használják lakossági forgalmazásban!

A biztonsági adatlapot Czikó László, kémiai biztonsági és ADR tanácsadó (cziko.laszlo@chello.hu; tel: +36 20 9441988) készítette. 

A közölt információkat a rendelkezésünkre álló információk alapján, legjobb ismereteink szerint adtuk meg, de nem tartalmazzák a termék minőségi garanciáját, s nem teremtenek a termékre semmiféle jogviszonyt. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni.

Az adatlap kiadásának/kinyomtatásának kelte:
2014.03.24.
2/11. oldal

