|  | 1. Szakasz – A keverék és a vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító |  |  |  | Bienn White mosópor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.2.Felhasználás: |  |  |  | Mosópor ipari, intézményi célokra, nem háztartási felhasználásra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3.Szállító |  |  |  | Satina Gold Kft |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: Web: |  |  |  | Tel/fax: 62/231-139 info@satinagold.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz – A veszély meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. az 1272/2008 /EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H319 Szemizgató hatású H335 Légúti irritációt okozhat H315 Bőrirritáló hatású |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. az 1999/45/EK irányelv szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EK veszélyjel: Xi irritatív |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék veszélyeire utaló R mondatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Cimkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az 1272/2010/EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi jel/Piktogram:: GHS07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető mondatok: H315, H319, H335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P102 Gyermekektől elzárva tartandó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P302+352 Ha bőrre kerül lemosás bő vízzel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EUH208 Illatanyagot tartalmaz -Lilial, Hexylcinnamaldehyde, Benzyl Salicylate- Allergiás reakciót válthat ki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EUH208 Enzimet -Proteáz- tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OKBI bejelentés: OKBI-VABO/737/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Szakasz – Az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyag. nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverék: Veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés | Konc. |  |  |  | CAS szám/ EINECS |  |  | 67/548 EGK EU jel/R | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |
|  | Nátriumkarbonát | 15-30 % |  |  |  | 497-19-8 207-838-8 |  |  | Xi 36 | GHS07 | Eye Irrit. 2 | H319 |  |
|  | Nátriumper- karbonát | 5-15 % |  |  |  | 15630-89-4 239-707-6 |  |  | O, Xn, Xi, 8, 22, 41 | GHS03 GHS07 | Ox.. Sol. 1. Acute Tox. 4 Eye Dam. 1. | H271 H302 H318 |  |
|  | Anionos tenzid | 5-15 % |  |  |  | 25155-30-0 246-680-4 |  |  | Xi 36/37/38 | GHS07 | Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skín Irrit. 2 | H319 H335 H315 |  |
|  | Nemionos tenzid | < 5 % |  |  |  | 68439-92-0 932-106-6 |  |  | Xn 22, 41 | GHS07 | Acute Tox. 4 Eye Dam. 1. | H302 H318 |  |
|  | Nátrium- metaszilikát | < 5 % |  |  |  | 10213-79-3 229-912-9 |  |  | C 34, 37 | GHS05 GHS07 | Skín Corr 1B STOT SE 3 | H314 H335 |  |
|  | Foszfonát | < 5 % |  |  |  | 2809-21-4 220-552-8 |  |  | Xn 22, 41 | GHS05 | Eye Irrit.2 Met. Corr. | H319 H290 |  |
|  | Nátriumtripolifoszfátot, optikai fehérítőt, illatanyagot, enzimet tartalmaz. Az illat allergén komponensei: Lilial, Hexylcinnamaldehyde, Benzyl Salicylate. Az R és H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz – Elsősegély nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Általános információ: |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.Belélegezve: |  | A készítmény porának belélegzését kerülni kell. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.Bőrrel érintkezve: |  | A szennyezett ruhát le kell venni. A bőrt bő vízzel lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.Szembe jutva: |  | A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása alaposan mellett ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6.Lenyelve: |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz - Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyagok |  |  |  | Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltókészülék használható |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.2.Különleges veszélyek: |  |  |  | A hőbomlás közben felszabaduló oxigén támogathatja az égést. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat |  |  |  | Tűz esetén tűzoltóknak hordozható légzőkészülék. Személyi védőfelszerelés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz – Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyes intézkedések: Csúszásveszély a kiszóródott anyagot össze kell gyűjteni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetre vonatkozó előírások: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra: Megfelelő szellőzés biztosítása. Nagy mennyiség esetén össze kell lapátolni, felseperni. A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz - Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelés feltételei: |  |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei: |  |  | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, jól szellőztethető, száraz helyen, eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Végfelhasználás |  |  | Textíliák tisztítására |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz – Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Munkahelyi levegőben megengedett határérték: a keverékre foglalkozási expozíciós határérték nincs meghatározva . Megengedett koncentrációk egyes összetevőkre Nátriumkarbonát: ÁK 10 mg/m3, Nátriumszilikát ÁK 5g/m3, Nátriumperkarbonát ÁK 5 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  | Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  |  | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Külső jellemzők: |  |  |  |  |  | szemcsés por |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat: |  |  |  |  |  | enyhén citromos illatú |  |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  |  |  | sárgás fehér |  |  |  |  |  |  |
|  | pH: /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  | Lúgos 11-12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | nem tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | 850-900 g/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  | vízben oldódik |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszély: |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok: |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség: |  |  |  |  |  |  | Savakkal reagál |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Stabilitás: |  |  |  |  |  |  | normál körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.Veszélyes reakciók: |  |  |  |  |  |  | Savakkal reakcióba lép |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  |  |  |  | Nedvesség |  |  |  |  |  |
|  | 10.5.Nem összeférhető anyag: |  |  |  |  |  |  | Savak. |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermék: |  |  |  |  |  |  | Nem ismert |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megitélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.Lenyelve: |  |  | Lenyelve hányást okozhat, irritációt okozhat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.Bőrre kerülve: |  |  | Irritatív hatású lehet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.Szembe jutva: |  |  | Irritatív hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4.Belélegezve: |  |  | Ingerlően hat a légutakra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.5. Egyéb hatások: |  |  | Az összetevők között nincs olyan, ami mutagén, vagy rákkeltő hatású lenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.6. LD50 |  |  | Patkányokon, szájon át >2 000 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumuláció: nem várható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. Talajban mobilitás: nincs adat, a keverék vízoldható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. PBT és vPvB értékelés: nem végeztek, nem szükséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások: a környezetbe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltak az irányadók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Nem juttatható hígítás nélkül a szennyvízcsatornába Az üres csomagolóanyagot vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. EWC kód 200129 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz - Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szert csak megfelelő szilárdságú csomagolóanyagban szabad szállítani. A nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények szerinti osztályozás alapján nem minősül veszélyes árúnak Csomagolási egységek 3 kg, 5kg, 10kg, 20 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz - Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék: a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rend.az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó közösségi joganyagok: REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK) DSD és DPD irányelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem történt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.Szakasz – Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó isme- reteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő veszélyes összetevők R-mondatai: R8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat R22 Lenyelve ártalmas R34 Égési sérülést okoz R36 Szemizgató hatású R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R37 Izgatja a légutakat R41 Súlyos szemkárosodást okozhat Az adatlapban szereplő H mondatok H271 Tüzet, vagy robanást okozhat, erősen oxidáló hatású H290 Fémekre korrozív hatású lehet H302 Lenyelve ártalmas H312 Bőrrel érintkezve ártalmas H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirriációt okoz H335 Légúti irritációt okozhat Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit Bőr irritáció Skin Corr Bőr marás Eye Irrit Szem irritáció Eye Dam Szem károsodás Acute Tox. Akut Toxicitás Ox. Sol. Oxidáló szilárd anyag STOT SE Célszervi toxicitás Met Corr. Fémekre maró hatású Az adatlap az előző 4. verzióhoz képest a 2. 3. 5. 9. 10. 15. és16. pontokban változott Vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |