|  | 1. Szakasz – A keverék és a vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Kereskedelmi név: |  |  |  | Hypox Fresh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.2.Felhasználás: |  |  |  | Textiliák fehérítésére, fertőtlenítésre Biocid termék, baktericid és fungicid hatású Hatóanyaga: nátrium hipoklorit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3.Szállító |  |  |  | Satina Gold Kozmetikai Kft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: |  |  |  | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: Web: |  |  |  | 62/ 241-139 satinagold@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz – A veszély meghatározása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. az 1272/2008 /EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető H mondatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H302 Lenyelve ártalmas H315 Bőrirritáló hatású H319 Súlyos szemirritációt okoz H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok keletkeznek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. az 1999/45/EK irányelv szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EK veszélyjel: Xi irritatív |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék veszélyeire utaló R mondatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 22 Lenyelve ártalmas R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Cimkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. az 1272/2010/EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi jel/Piktogram:: GHS07 GHS09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető mondatok: H302, H315, H319, EUH031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó P305+P351+P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301+P330+P331 – LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. Tilos hánytatni. P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt meghatározó komponensek: nátriumhipoklorit, nátriumhidroxid, foszfonsav Engedélyek: OTH-9763-4/2010, OKBI-VABO/335/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Használati javaslat: mosógépbe, vagy kézi mosáshoz 100 ml-t 10 liter vízbe. Közvetlenül a textiliára nem szabad önteni. Mosás után alaposan ki kell öblíteni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt egyéb veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PBT és vPvB anyagokat nem tartalmaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Más szerekkel együtt nem szabad használni, mert veszélyes klórgáz szabadulhat fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Szakasz – Az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés | Konc. |  | CAS / EINECS |  |  |  | 67/548 EGK EU jel/R | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |
|  | Nátrium hypoklorit /150g/l aktív klór | < 5% |  | 7681-52-9 231-668-3 |  |  |  | C, N 31, 34, 50 | GHS 05 GHS 07 GHS 09 | Met.Corr. 1. Skin Corr. 1B Eye Dam.1 STOT SE 3. Aquatic Acute | H290 H314 H318 H335 H400 |  |  |  |  |
|  | Foszfonsav | < 1% |  | 5329-14-6 226-218-8 |  |  |  | Xi 36/38, 52/53 | GHS 05 | Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Aq. Chronic 3 | H315 H319 H412 |  |  |  |  |
|  | Nátriumhidroxid | < 1% |  | 1310-73-2 215-185-5 |  |  |  | C - maró 35 | GHS 05 | Met. Corr. 1. Skin Corr. 1A | H290 H314 |  |  |  |  |
|  | A veszélyes összetevők expozicíós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. Az R és H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz – Elsősegély nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Általános információ: |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.Belélegezve: |  |  | A sérültet friss levegőre vinni panasz esetén orvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.Bőrrel érintkezve: |  |  | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.Szembe jutva: |  |  | A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása alaposan mellett ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6.Lenyelve: |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Minden esetben orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz - Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyagok |  |  | Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltókészülék használható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.2.Különleges veszély: |  |  | Hő hatására mérgező klórgáz szabadulhat fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat |  |  | Védőöltözet, amely megakadályozza az érintkezést a bőrrel, a szembejutást és a keletkező veszélyes gázok, füst belélegzését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz – Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Használat során ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetre vonatkozó előírások: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal(homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcimkézett edényzetben tárolni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz - Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelés feltételei: | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei: | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, jól szellőztethető, napfénytől védett helyen, savaktól elkülönítve eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Felhasználás: | Textiliák fehérítésére, fertőtlenítésre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz – Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei: Hipoklorit /klór/ AK: 1,5 mg/m3 CK: 1,5 mg/m3 Nátriumhidroxid AK: 2 mg/m3 CK: 2 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: | Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Külső jellemzők: |  |  |  |  |  | sárgás folyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat: |  |  |  |  |  | enyhén szúrós szagú |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH: /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  | Lúgos 13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | nem tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | ~1,005 g/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  | vízben korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok: |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség: |  |  |  |  | Savakkal reagál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Stabilitás: |  |  |  |  | Hőhatás kerülendő, normál körülmények között alig bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3.Veszélyes reakciók: |  |  |  |  | Savakkal klórgáz szabadulhat fel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  |  | Magas hőmérséklet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5.Nem összeférhető anyag: |  |  |  |  | Savak, aluminium. Nem keverendő más tisztítószerekkel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermék: |  |  |  |  | klóroxidok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.Lenyelve: száj-, nyelőcső-, gyomor- és bélnyálkahártya irritáció alakulhat ki, marásos sérülést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.Bőrre kerülve: Irritatív hatású |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.Szembe jutva: Irritatív, maró hatású, maradandó szemkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4.Belélegezve: Irritatív hatású lehet a légző rendszerben, köhögtető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.5. Mutagenitás: nem várható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.6. Rákkeltő hatás Jelentős, vagy kritikus hatás nem ismert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.7. Célszervi toxicitás: Nincs kisérleti eredményből származó adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre nincs adat, az összetevőkre az alábbiak: Nátriumhypoklorit LC50 /halak, 96h/ 0,3-0,6 mg/l Nátriumhidroxid LC50 /halak, 96h/ 45-125 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumuláció: nem várható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. Talajban mobilitás: nincs adat, a keverék vizes oldat, a talajban is mobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. PBT és vPvB értékelés: nem végeztek, nem szükséges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások: a környezetbe ne kerüljön, pH eltolódást okozhat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltak az irányadók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Nem engedhető a szennyvízcsatornába Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. EWC kód 200129 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz - Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szert csak jól záródó, megfelelő szilárdságú csomagolóanyagban szabad szállítani. A nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények szerinti osztályozás, a korlátozott mennyiség szállítására vonatkozó előírások figyelembevétele mellett szállítható. LQ /korlátozott mennyiség/ 5L Csomagolási egységek 1l, 5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz - Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biocid rendelet |  | 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság |  | a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  | a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  | az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék: |  | a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének szabályairól. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó közösségi joganyagok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REACH-rendelet: |  | 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DSD és DPD irányelv |  | 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLP rendelet |  | 1272/2008 rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biocid joganyagok: |  | 98/8/EC irányelv és módosításai; 1451/2007/EK rendelet és módosításai; 528/2012/EUrendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem történt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.Szakasz – Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó isme- reteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulaj- donságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő veszélyes összetevők R-mondatai: R 22 Lenyelve ártalmas R 31 Savval érintkezve mérgező gázok keletkezhetnek R 34 Égési sérülést okoz R 35 Súlyos égési sérülést okoz R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R 50 Savakkal nem keverhető R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodás okozhat. Az adatlapban szereplő H mondatok H290 Fémekre korrozív hatással lehet H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirriációt okoz H335 Légúti irritációt okozhat H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozhat Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit Bőr irritáció Skin Corr Bőr marás Eye Irrit Szem irritáció Eye Dam Szem károsodás Met. Corr. Fémekre maró hatású; Aq. Acute Vízi környezetre veszélyes. Aq. Chron. Vízi környezetre veszélyes. Stot SE Célszervi toxicitás A bitonsági adatlap megváltozott szakaszai: mindegyik szakaszban történt változás Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |